Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų

4 priedas

| Aplinkos apsaugos agentūrai | X |
| --- | --- |
| Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos |  |
| Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai |  |

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 2022 m.

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo |  |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | X |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
| --- | --- |
| AB Lietuvos oro uostai | 120864074 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vilniaus m. | Vilniaus m. | Rodūnios kel. | 10A | - | - |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| --- | --- | --- |
| +370 5 2739326 | +370 5 232 9122 | info@ltou.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai Palangos filialas |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Palangos m. | Palanga | Liepojos pl. | 1 | - | - |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| --- | --- | --- |
| + 370 612 43090 |  | m.kupstaite@ltou.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2023 metų duomenys

II SKYRIUS

poveikio APLINKAI monitoringas

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys

| Eil. Nr. | Išleistuvo kodas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  |  |  | Matavi-mo atlikimo data ir laikas | Matavi-mų rezulta-tai | Matavimo metodas3 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordina-tės | atstumas nuo taršos šaltinio, km | paviršinio vandens telkinio kodas2 | paviršinio vandens telkinio pavadinimas |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditaci-jos pažy-mėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Priešgais- rinis tvenkinys, išleistuvas Nr. 1 1250061 | pH | Neaktualu | X-318935 Y-6207961 | - | - | - Priešgaisrinis vandens tvenkinys | 2023.02.23; 12:15 | 6,99 | LST EN ISO 10523:2012 | 1393732 | Išduotas: 2017.07.27 Atnaujintas: 2021.02.23 |
|  |  | Skendinčios medžiagos, mg/l |  |  |  |  |  |  | <2,4 | LST EN 872:2005 |  |  |
|  |  | Permangana-tinė oksidacija mg/l |  |  |  |  |  |  | 1,89 | LST EN ISO 8467:2002 |  |  |
|  |  | BDS7, mg/l |  |  |  |  |  |  | 4,75 | LST EN 1899- 2:2000 |  |  |
|  |  | ChDSCr, mg/l |  |  |  |  |  |  | 8,82 | ISO 15705:2002 |  |  |
|  |  | Chloridai (Cl- ), mg/l |  |  |  |  |  |  | 32,6 | LST EN ISO 10304-1:2009 |  |  |
|  |  | Nafta ir jos produktai (C10-C40), mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,10 | LST EN ISO 9377- 2:2002 |  |  |
| 2. | Priešgais- rinis tvenkinys, išleistuvas Nr. 1 1250061 | pH | Neaktualu | X-318935 Y-6207961 | - | - | - Priešgaisrinis vandens tvenkinys | 2023.06.19; 12:10 | 8,37 | LST EN ISO 10523:2012 | 1393732 | Išduotas: 2017.07.27 Atnaujintas: 2021.02.23 |
|  |  | Skendinčios medžiagos, mg/l |  |  |  |  |  |  | <2,4 | LST EN 872:2005 |  |  |
|  |  | Permangana-tinė oksidacija mg/l |  |  |  |  |  |  | 2,12 | LST EN ISO 8467:2002 |  |  |
|  |  | BDS7, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,89 | LST EN 1899- 2:2000 |  |  |
|  |  | ChDSCr, mg/l |  |  |  |  |  |  | <4,64 | ISO 15705:2002 |  |  |
|  |  | Chloridai (Cl- ), mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,48 | LST EN ISO 10304-1:2009 |  |  |
|  |  | Nafta ir jos produktai (C10-C40), mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,10 | LST EN ISO 9377- 2:2002 |  |  |
| 3. | Priešgais- rinis tvenkinys, išleistuvas Nr. 1 1250061 | pH | Neaktualu | X-318935 Y-6207961 | - | - | - Priešgaisrinis vandens tvenkinys | 2023.09.05 | 7,81 | LST EN ISO 10523:2012 | 1393732 | Išduotas: 2017.07.27 Atnaujintas: 2021.02.23 |
|  |  | Skendinčios medžiagos, mg/l |  |  |  |  |  |  | 3,5 | LST EN 872:2005 |  |  |
|  |  | Permangana-tinė oksidacija mg/l |  |  |  |  |  |  | 4,25 | LST EN ISO 8467:2002 |  |  |
|  |  | BDS7, mg/l |  |  |  |  |  |  | 1,63 | LST EN 1899- 2:2000 |  |  |
|  |  | ChDSCr, mg/l |  |  |  |  |  |  | 5,6 | ISO 15705:2002 |  |  |
|  |  | Chloridai (Cl- ), mg/l |  |  |  |  |  |  | 2,19 | LST EN ISO 10304-1 |  |  |
|  |  | Nafta ir jos produktai (C10-C40), mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,10 | LST EN ISO 9377- 2:2002 |  |  |
| 4. | Priešgais- rinis tvenkinys, išleistuvas Nr. 1 1250061 | pH | Neaktualu | X-318935 Y-6207961 | - | - | - Priešgaisrinis vandens tvenkinys | 2023.11.20; 10:35 | 7,58 | LST EN ISO 10523:2012 | 1393732 | Išduotas: 2017.07.27 Atnaujintas: 2021.02.23 |
|  |  | Skendinčios medžiagos, mg/l |  |  |  |  |  |  | <2 | LST EN 872:2005 |  |  |
|  |  | Permangana-tinė oksidacija mg/l |  |  |  |  |  |  | 1,32 | LST EN ISO 8467:2002 |  |  |
|  |  | BDS7, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,53 | LST EN 1899- 2:2000 |  |  |
|  |  | ChDSCr, mg/l |  |  |  |  |  |  | <6,0 | ISO 15705:2002 |  |  |
|  |  | Chloridai (Cl- ), mg/l |  |  |  |  |  |  | 1,88 | LST EN ISO 10304-1 |  |  |
|  |  | Nafta ir jos produktai (C10-C40), mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,10 | LST EN ISO 9377- 2:2002 |  |  |
| 5. | Priešgais- rinis tvenkinys, išleistuvas Nr. 3 1520065 | pH | Neaktualu | X-318962 Y-6207974 | - | - | - Priešgaisrinis vandens tvenkinys | 2023.02.23; 12:23 | 7,27 | LST EN ISO 10523:2012 | 1393732 | Išduotas: 2017.07.27 Atnaujintas: 2021.02.23 |
|  |  | Skendinčios medžiagos, mg/l |  |  |  |  |  |  | <2,4 | LST EN 872:2005 |  |  |
|  |  | Permangana-tinė oksidacija mg/l |  |  |  |  |  |  | 1,64 | LST EN ISO 8467:2002 |  |  |
|  |  | BDS7, mg/l |  |  |  |  |  |  | 5,01 | LST EN 1899- 2:2000 |  |  |
|  |  | ChDSCr, mg/l |  |  |  |  |  |  | 9,12 | ISO 15705:2002 |  |  |
|  |  | Chloridai (Cl- ), mg/l |  |  |  |  |  |  | 33,0 | LST EN ISO 10304-1 |  |  |
|  |  | Nafta ir jos produktai (C10-C40), mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,10 | LST EN ISO 9377- 2:2002 |  |  |
| 6. | Priešgais- rinis tvenkinys, išleistuvas Nr. 3 1520065 | pH | Neaktualu | X-318962 Y-6207974 | - | - | - Priešgaisrinis vandens tvenkinys | 2023.06.19; 12:20 | 8,19 | LST EN ISO 10523:2012 | 1393732 | Išduotas: 2017.07.27 Atnaujintas: 2021.02.23 |
|  |  | Skendinčios medžiagos, mg/l |  |  |  |  |  |  | <2,4 | LST EN 872:2005 |  |  |
|  |  | Permangana-tinė oksidacija mg/l |  |  |  |  |  |  | 2,12 | LST EN ISO 8467:2002 |  |  |
|  |  | BDS7, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,70 | LST EN 1899- 2:2000 |  |  |
|  |  | ChDSCr, mg/l |  |  |  |  |  |  | <4,64 | ISO 15705:2002 |  |  |
|  |  | Chloridai (Cl- ), mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,57 | LST EN ISO 10304-1 |  |  |
|  |  | Nafta ir jos produktai (C10-C40), mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,10 | LST EN ISO 9377- 2:2002 |  |  |
| 7. | Priešgais- rinis tvenkinys, išleistuvas Nr. 3 1520065 | pH | Neaktualu | X-318962 Y-6207974 | - | - | - Priešgaisrinis vandens tvenkinys | 2023.09.05 | 7,99 | LST EN ISO 10523:2012 | 1393732 | Išduotas: 2017.07.27 Atnaujintas: 2021.02.23 |
|  |  | Skendinčios medžiagos, mg/l |  |  |  |  |  |  | <2,4 | LST EN 872:2005 |  |  |
|  |  | Permangana-tinė oksidacija mg/l |  |  |  |  |  |  | 2,76 | LST EN ISO 8467:2002 |  |  |
|  |  | BDS7, mg/l |  |  |  |  |  |  | 1,32 | LST EN 1899- 2:2000 |  |  |
|  |  | ChDSCr, mg/l |  |  |  |  |  |  | <4,64 | ISO 15705:2002 |  |  |
|  |  | Chloridai (Cl- ), mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,89 | LST EN ISO 10304-1 |  |  |
|  |  | Nafta ir jos produktai (C10-C40), mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,10 | LST EN ISO 9377- 2:2002 |  |  |
| 8. | Priešgais- rinis tvenkinys, išleistuvas Nr. 3 1520065 | pH | Neaktualu | X-318962 Y-6207974 | - | - | - Priešgaisrinis vandens tvenkinys | 2023.11.20; 10:42 | 7,42 | LST EN ISO 10523:2012 | 1393732 | Išduotas: 2017.07.27 Atnaujintas: 2021.02.23 |
|  |  | Skendinčios medžiagos, mg/l |  |  |  |  |  |  | <2,0 | LST EN 872:2005 |  |  |
|  |  | Permangana-tinė oksidacija mg/l |  |  |  |  |  |  | 1,13 | LST EN ISO 8467:2002 |  |  |
|  |  | BDS7, mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,5 | LST EN 1899- 2:2000 |  |  |
|  |  | ChDSCr, mg/l |  |  |  |  |  |  | <6,0 | ISO 15705:2002 |  |  |
|  |  | Chloridai (Cl- ), mg/l |  |  |  |  |  |  | 1,86 | LST EN ISO 10304-1 |  |  |
|  |  | Nafta ir jos produktai (C10-C40), mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,10 | LST EN ISO 9377- 2:2002 |  |  |
| 9. | Išleistuvas Nr. 5 (PA-8) | pH | Neaktualu | X-318464 Y-6208593 | - | - | - (melioracijos griovys už oro uosto sklypo ribų lauke) | 2023.02.23; 12:45 | 7,52 | LST EN ISO 10523:2012 | 1393732 | Išduotas: 2017.07.27 Atnaujintas: 2021.02.23 |
|  |  | Skendinčios medžiagos, mg/l |  |  |  |  |  |  | <2,4 | LST EN 872:2005 |  |  |
|  |  | Permangana-tinė oksidacija mg/l |  |  |  |  |  |  | 1,89 | LST EN ISO 8467:2002 |  |  |
|  |  | BDS7, mg/l |  |  |  |  |  |  | 4,35 | LST EN 1899- 2:2000 |  |  |
|  |  | ChDSCr, mg/l |  |  |  |  |  |  | <4,64 | ISO 15705:2002 |  |  |
|  |  | Chloridai (Cl- ), mg/l |  |  |  |  |  |  | 19,7 | LST EN ISO 10304-1 |  |  |
|  |  | Nafta ir jos produktai (C10-C40), mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,10 | LST EN ISO 9377- 2:2002 |  |  |
| 10. | Išleistuvas Nr. 5 (PA-8) | pH | Neaktualu | X-318464 Y-6208593 | - | - | - (melioracijos griovys už oro uosto sklypo ribų lauke) | 2023.06.19; 13:45 | 7,79 | LST EN ISO 10523:2012 | 1393732 | Išduotas: 2017.07.27 Atnaujintas: 2021.02.23 |
|  |  | Skendinčios medžiagos, mg/l |  |  |  |  |  |  | <2,4 | LST EN 872:2005 |  |  |
|  |  | Permangana-tinė oksidacija mg/l |  |  |  |  |  |  | 2,12 | LST EN ISO 8467:2002 |  |  |
|  |  | BDS7, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,66 | LST EN 1899- 2:2000 |  |  |
|  |  | ChDSCr, mg/l |  |  |  |  |  |  | <4,64 | ISO 15705:2002 |  |  |
|  |  | Chloridai (Cl- ), mg/l |  |  |  |  |  |  | 4,33 | LST EN ISO 10304-1 |  |  |
|  |  | Nafta ir jos produktai (C10-C40), mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,10 | LST EN ISO 9377- 2:2002 |  |  |
| 11. | Išleistuvas Nr. 5 (PA-8) | pH | Neaktualu | X-318464 Y-6208593 | - | - | - (melioracijos griovys už oro uosto sklypo ribų lauke) | 2023.09.05 | 8,04 | LST EN ISO 10523:2012 | 1393732 | Išduotas: 2017.07.27 Atnaujintas: 2021.02.23 |
|  |  | Skendinčios medžiagos, mg/l |  |  |  |  |  |  | <2,4 | LST EN 872:2005 |  |  |
|  |  | Permangana-tinė oksidacija mg/l |  |  |  |  |  |  | 4,19 | LST EN ISO 8467:2002 |  |  |
|  |  | BDS7, mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,6 | LST EN 1899- 2:2000 |  |  |
|  |  | ChDSCr, mg/l |  |  |  |  |  |  | 6,14 | ISO 15705:2002 |  |  |
|  |  | Chloridai (Cl- ), mg/l |  |  |  |  |  |  | 3,32 | LST EN ISO 10304-1 |  |  |
|  |  | Nafta ir jos produktai (C10-C40), mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,10 | LST EN ISO 9377- 2:2002 |  |  |
| 12. | Išleistuvas Nr. 5 (PA-8) | pH | Neaktualu | X-318464 Y-6208593 | - | - | - (melioracijos griovys už oro uosto sklypo ribų lauke) | 2023.11.20; 10:42 | 7,42 | LST EN ISO 10523:2012 | 1393732 | Išduotas: 2017.07.27 Atnaujintas: 2021.02.23 |
|  |  | Skendinčios medžiagos, mg/l |  |  |  |  |  |  | <2,0 | LST EN 872:2005 |  |  |
|  |  | Permangana-tinė oksidacija mg/l |  |  |  |  |  |  | 1,13 | LST EN ISO 8467:2002 |  |  |
|  |  | BDS7, mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,5 | LST EN 1899- 2:2000 |  |  |
|  |  | ChDSCr, mg/l |  |  |  |  |  |  | <6,0 | ISO 15705:2002 |  |  |
|  |  | Chloridai (Cl- ), mg/l |  |  |  |  |  |  | 1,86 | LST EN ISO 10304-1 |  |  |
|  |  | Nafta ir jos produktai (C10-C40), mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,10 | LST EN ISO 9377- 2:2002 |  |  |

Pastabos:

1Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

2Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

3Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys

2, 3, 4 ir 5 lentelės nepildomos. AB „Lietuvos oro uostų“ Palangos filialas teikia su paviršinėmis nuotekomis išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo duomenis.

III SKYRIUS

Monitoringo (Išskyrus poveikio požeminiam vandeniui monitoringo) duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

5. Pateikiama technologinių procesų ir (ar) išmetamų / išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai (išskyrus poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo duomenų analizė ir išvados, kokį poveikį ūkio subjekto veiklos veikiamiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima išvengti ar jį sumažinti:

5.1. duomenų analizėje argumentuotai apibūdinama:

– technologinių procesų parametrų atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniam režimui, neatitikimų, jei tokių buvo, priežastys ir jų poveikis (išmetamam ar išleidžiamam teršalų kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei);

Informacija neteikiama. AB „Lietuvos oro uostų“ Palangos filialas teikia su nuotekomis išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo duomenis.

– išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo sąlygose nustatytam kiekiui;

Išvados. AB „Lietuvos oro uostai“ Palangos filiale vykdo teršalų išleidžiamų su nuotekomis iš stacionarių taršos šaltinių monitoringą, pagal Ūkio subjekto monitoringo programoje patvirtintą Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planą. 2023 m. buvo tiriamos paviršinės nuotekos, kurių mėginiai buvo imami 4 kartus per metus. Nuotekų tyrimus atliko įmonė UAB „Geomina“. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys pateikti 1 lentelėje. Paviršinių nuotekų tyrimų rezultatai pakito nežymiai, su nuotekomis išleidžiamų teršalų koncentracijos neviršijo teisės aktuose nustatytų ribinių verčių.

– jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, ūkio subjekto išmetamo ar išleidžiamo teršalo sudaromas aplinkos (oro, vandens) užterštumo lygis (be foninio aplinkos užterštumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam teršalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybės norma.

Informacija neteikiama. AB „Lietuvos oro uostų“ Palangos filialas teikia su nuotekomis išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo duomenis.

5.2. išvadose pateikiama informacija apie ūkio subjekto vykdomos veiklos technologinių procesų parametrų laikymąsi, ūkio subjekto veiklos poveikį jo veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojamą poveikį) ir galimas tokio poveikio sumažinimo priemones (veiksmus).

Informacija neteikiama. AB „Lietuvos oro uostų“ Palangos filialas teikia su nuotekomis išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo duomenis.

5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Informacija neteikiama. AB „Lietuvos oro uostų“ Palangos filialas pasiūlymų monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui neteikia.

IV SKYRIUS

APIBENDRINANTI poveikio požeminiam vandeniui monitoringo ATASKAITA SU duomenų analizE ir išvadoMIs apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

6. Pateikiama:

6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;

6.2. monitoringo tinklo schema;

6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;

6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;

6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;

6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;

6.7. rekomendacijos monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Informacija neteikiama. AB „Lietuvos oro uostų“ Palangos filialas teikia su paviršinėmis nuotekomis išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo duomenis.

Ataskaitą parengė Martyna Kupstaitė, tel. Nr. + 370 612 43090

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Aplinkosaugos skyriaus vadovė	___________	Kristina Greičiūtė	2024-02-09

(Ūkio subjekto vadovo ar jo	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)

įgalioto asmens pareigos)

_________________